АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОУНТЕМСКОЕ»

«ВЫЛЬ УНТЕМ» МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30   октября   2015 года                                                                                       № 59

д.Новый Унтем

Об  утверждении схемы теплоснабжения

муниципального образования «Новоунтемское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь  Уставом муниципального образования «Новоунтемское», ПОСТАНОВЛЯЮ,

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения муниципального образования «Новоунтемское».

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом муниципального образования «Новоунтемское» и разместить на официальном сайте  МО «Кезский район», на странице  МО «Новоунтемское»

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования

«Новоунтемское»                                                                            Д.А.Назаров

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МО «Новоунтемское» Кезского района на период 2015-2030 гг.

Определения

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Централизованное снабжение горячей водой (паром) систем отопления и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий и технологических потребителей |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопо-требляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Базовый режим работы источника тепловой энергии - | Режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника |
| "пиковый" режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями |
| Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее -единая теплоснабжающая организация) | Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения) , или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Радиус эффективного теплосна бжения | Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) тепло-потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее также -потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабже- |

| Термины | Определения |
| --- | --- |
|  | ния и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теп-лоснабжен | Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) теплопотреб-ляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Надежность теплоснабжения | Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения |
| Живучесть | Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок |
| Зона действия системы тепло снабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принято по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Ограничение тепловой мощности | Сумма объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом ограничения тепловой мощности |
| Рабочая мощность | Используемая мощность котельной, включающая в себя подключенную нагрузку, потери мощности в тепловой сети и мощность, используемую на собственные нужды котельной |
| Резервная мощность | Разница между располагаемой и рабочей мощность ко- |

| Термины | Определения |
| --- | --- |
|  | тельной, включающая в себя явный (мощность котельного оборудования полностью выведенного в резерв) и скрытый резерв (разница между резервной мощностью и явным резервом) |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

Введение

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его строительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2030 года.

Рассмотрение проблемы ведется совместно с другими вопросами инфраструктуры населенного пункта, решения по которым носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроект-ного документа по развитию теплового хозяйства населенного пункта принята практика составления перспективных схем теплоснабжения поселений.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

1.	Основание для разработки

Работа по разработке схемы теплоснабжения сельского поселения «Новоунтемское» Кезкого района проведена ООО «Кезское ПКХ» на основании контракта.

2.	Контактные данные

Исполнитель Наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Кезское предпрятие коммунального хозяйства» (далее - ООО «Кезское ПКХ»

Юридический адрес: 426580, УР, п.Кез, ул.Коммунальная, 10  Почтовый адрес: 426580, УР, п.Кез, ул.Коммунальная, 10  Ф.И.О.   руководителя организации,   телефон/факс,   e-mail:

Директор – Сунцов Виталий Яковлевич, (34158)3-20-41,

Ф.И.О.   исполнителей,   контактный телефон,   e-mail:

Диспетчер —

Масленников Алексей Иванович,

(34158)3-20-97,

myppkh@udm.net

Заказчик 1 Наименование  организации:

Администрация Муниципального образования «Кезский района» (далее МО

«Кезский района»)

Юридический адрес:  427580, УР, пос. Кез, ул. Кирова, 5 Почтовый адрес: 427580, УР, пос. Кез, ул. Кирова, 5 Ф.И.О.   руководителя,   телефон/факс:

Глава Администрации - Богданов Иван Олегович,

(34158)31139

Заказчик 2 Наименование  организации:

Администрация Муниципального образования «Новоунтемское» (далее МО «Новоунтемское»)

Юридический адрес: д.12, ул. Октябрьская, д. Новый Унтем, Кезского района, Удмуртской Республики

Почтовый адрес:  д.12, ул. Октябрьская, д. Новый Унтем, Кезского района, Удмуртской Республики  Ф.И.О.   руководителя,   телефон/факс:

Глава Администрации - Назаров Данил Анатольевич,

8(34158) 6-11-21

3.	Нормативно-правовая база

Основой для разработки схемы теплоснабжения является следующая нормативно-правовая документация:

о Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" [2] (Ст. 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов);

о Постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" [3];

о Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» [4];

о Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утв. Приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012г. №565/667 [12].

4.	Техническая база

- схемы тепловых сетей, созданные без учета географического расположения потребителей;

-  перечень потребителей, с техническими характеристиками зданий и сооружений.

-   проектная и исполнительная документация по источникам тепла и тепловым сетям;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие);

-   данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.;

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

5.	Достоверность исходных данных

При проведении настоящей работы ООО «Кезское ПКХ» опиралась на исходные данные, представленные администрацией МО «Кезский района», МО «Новоунтемское» и ООО «Кезское ПКХ». Вся исходная информация представлена в динамике за 5 лет в соответствии с требованиями [12].

Ответственность за достоверность исходных данных несет МО «Кезский района», МО «Новоунтемское» и ООО «Кезское ПКХ».

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

Теплоснабжение жилых и общественных зданий и учреждений во всех населенных пунктах МО «Новоунтемское» за исключением д.Новый Унтем осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения.

Теплоснабжение д. Новый Унтем осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения (твердое топливо, газ) и от котельной д. Новый Унтем. Данная котельная обеспечивает тепловой энергией школу и здание администрации. Отапливаемый объем школы составляет 6001 м, администрации 265м.(по данным ООО «Кезкое ПКХ»).

Эксплуатация и обслуживание систем теплоснабжения, расположенных на территории МО «Новоунтемское», осуществляется 000 «Кезкое ПКХ».

Суммарное значение отапливаемых площадей зданий, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, расположенных на территории рассматриваемого сельского поселения, за пять лет, предшествующих периоду разработки системы теплоснабжения приведено в таблице 1.

| Таблица 1. Отапливаемая площадь, м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Значение |  |  |  |  |  |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 (прогноз) |
| котельная д. Н.Унтем | 6266 | 6266 | 6266 | 6266 | 6266 | 6266 |
| жилые здания, из них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественные здания, из них | 6266 | 6266 | 6266 | 6266 | 6266 | 6266 |
| финансируемые из бюджета | 6266 | 6266 | 6266 | 6266 | 6266 | 6266 |
| Итого | 6266 | 6266 | 6266 | 6266 | 6266 | 6266 |

В дальнейшем прирост нагрузки не предполагается в связи с тем, что здания, расположенные рядом с котельными, относятся к малоэтажной застройке с индивидуальным теплоснабжением (печное топливо).

Ввиду отсутствия прироста тепловой нагрузки ее значение на прогнозируемый период остается на уровне базового периода (Таблица 2).

Таблица  2. Динамика  максимальной подключенной нагрузки,   Гкал/час

| Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная д. Н.Унтем | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| отопление | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| вентиляция | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 |
| гвс | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 |
| Итого | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |

Прогноз потребления тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения МО «Новоунтемское» основывался на данных Администрации МО «Кезского района», МО «Новоунтемское» и ООО «Кезское ПКХ» и динамике данного показателя в предшествующих периодах. Аналогично прогнозу максимальной тепловой нагрузки прогнозные значения годового потребления тепловой энергии остаются постоянными величинами (Таблица 3).

Таблица3. Динамика  годового  потребления  тепловой энергии,   Гкал

| Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная д.Н.Унтем | 272,79 | 272,79 | 272,79 | 272,79 | 272,79 | 272,79 | 272,79 |
| отопление | 272,79 | 272,79 | 272,79 | 272,79 | 272,79 | 272,79 | 272,79 |
| вентиляция | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 |
| гвс | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 |
| Итого | 272,79 | 272,79 | 272,79 | 272,79 | 272,79 | 272,79 | 272,79 |

2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

В связи с отсутствием исходных данных, позволяющих отразить фактическое значение составляющих теплового баланса, таких как потери и затраты тепловой энергии и собственные нужды котельной, а так же отсутствием изменений потребления на планируемый период 2015-2030 г.г., балансы тепловой мощности рассматриваемых источников теплоснабжения останутся неизменными на протяжении всего планируемого периода (величина потерь и технологических затрат тепловой энергии на собственные нужды котельных установлены на нормативном уровне) (Таблица 4).

Таблица   4.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

| Показатель | Ед. изм. | Д.Н.Унтем |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г 2030 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | Гкал/час | 0,21 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрега- тов | лет | 4+19 |
| Существующие ограничения установленной мощности | Гкал/час | 0, 01 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/час | 0,2 |
| Используемая мощность | Гкал/час | 0,07 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,001 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/час | 0,01 |
|  | % | 5,0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, всего, в т.ч. по направлениям использования | Гкал/час | 0, 074 |
| -отопление | Гкал/час | 0,074 |
| -вентиляция | Гкал/час | 0, 000 |
| -горячее водоснабжение | Гкал/час | 0, 000 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, всего, в т.ч. по категориям потребителей | Гкал/час | 0, 074 |
| жилые здания, из них | Гкал/час | 0, 000 |
| население | Гкал/час | 0, 000 |
| общественные здания, из них | Гкал/час | 0, 074 |
| финансируемые из бюджета | Гкал/час | 0,074 |
| Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/час | 0, 13 |
| Доля резерва | % | 64,8 |

В случае возникновения необходимости в баланс тепловой мощности будут внесены изменения в момент проведения актуализации схемы теплоснабжения.

По прогнозным данным на 2028г. присоединенная тепловая нагрузка Присоединенная тепловая нагрузка котельной д. Новый Унтем составит 35,2%, располагаемой тепловой мощности. При этом резерв составляет 64,8%располагаемой тепловой мощности

3. Перспективные  балансы теплоносителя

Прогнозирование расхода теплоносителя основывается на определении расчетно-нормативных затрат и потерь теплоносителя.

Расчетный расход сырой воды в закрытой системе теплоснабжения при отсутствии нагрузки ГВС определяется расходом воды на подпитку сети и затратами на проведение регламентных испытаний и на заполнение трубопроводов после проведения ремонтов. Таким образом, при неизменном объеме тепловой сети нормативное значение потерь и затрат теплоносителя остается неизменным в течение всего планируемого периода.

Перспективный баланс теплоносителя приведен в таблице 1.5.

Таблица  5. Перспективные  балансы теплоносителя

| Наименование показателя | котельная д. Желтопи |
| --- | --- |
| Объем наружных тепловых сетей, м3 | 0,82 |
| Нормативный расход воды на подпитку тепловых сетей, м3 /год | 17,22 |
| Расход воды на ГВС, м3/год | 0 |
| Расход воды на пусковое заполнение, м3 | 1,23 |
| Расход воды на регламентные испытания, м3 | 0,41 |
| Фактический расход воды на подпитку тепловых сетей и затраты на технологический нужды, м3/год | н/д |
| Перерасход подпиточной воды, м3/год | 0, 00 |
| то же, в % | 0, 00% |
| Удельный расход подпиточной воды на отпуск тепловой энергии, м3/Ткал | 0,123 |

4. Предложения по строительству,  реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Мероприятия, предлагаемые по результатам проведенного анализа системы теплоснабжения, предусматривают два направления работы:

-   решение управленческой задач путем применения системного подхода к

энергоменеджменту;

-   проведение технических мероприятий, позволяющих более точно оценить эффективность работы котельных и всей системы теплоснабжения в целом.

4.1   Мероприятия,   рекомендуемые  для исполнения  администрацией муниципального  образования:

- информирование потребителей о возможности отзыва на качество теплоснабже
ния (объявление в местных газетах и/или на информационных стендах);

- прием и фиксация жалоб на качество теплоснабжения (ведение журнала жалоб на
качество теплоснабжения населения и организаций);

- ведение мониторинга существующего состояния теплоснабжения муниципально
го образования по информации, поступающей от энергоснабжающих организа
ций;

- разработка муниципальной программы в области энергосбережения (собствен
ными силами либо посредством аутсорсинга - привлечение специализированных
организаций);

- своевременное предоставление заявки в Минпромэнерго УР на  получение суб
сидий для реализации муниципальной программы в области энергосбережения;

- предоставление отчетности в Минпромэнерго УР о ходе реализации мероприятий
по энергосбережению и повышению энергоэффективности в сфере теплоснабже
ния на уровне муниципального образования;

- мониторинг энергетической и экономической эффективности реализованных ме
роприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в сфере те
плоснабжения на уровне муниципального образования;

- определение влияния реализованных мероприятий на изменение ключевых инди
каторов эффективности и показателей в области теплоснабжения в разрезе систем
теплоснабжения и муниципального образования в целом;

- повышение квалификации специалистов администрации муниципального образо
вания в области энергоменеджмента на специализированных курсах.

4.2   Мероприятия,    рекомендуемые   для   теплоснабжающей   организации: Предложения   технического  характера:

1.	соблюдение режимных карт:

a.	котлов;

b.	водоподготовительных установок;

с . водно-химического режима котлов и тепловой сети.

2.	соблюдение температурных графиков теплоносителя в сети;

Предложения  по  энергоменеджменту:

Решение управленческой проблемы заключаются в последовательном применении системного подхода к энергоменеджменту, ключевыми шагами внедрения которого должны являться:

- организация службы энергоменеджмента;

- составление стратегического плана, предусматривающего выполнение необ
ходимых измерений, управленческих действий и ведения документации, от
ражающей результаты этой деятельности;

- своевременное проведение режимно-наладочных испытаний;

- отпуск тепла строго согласно утвержденному температурному графику;

- регулярное фиксирование показаний узлов учета тепловой энергии, электро
энергии, природного газа и воды;

- наладка и контроль режимов водоподготовительных установок и водно-
химического режима котлов и тепловой сети

- ежемесячное составление и анализ топливно-энергетического баланса по
системам теплоснабжения и предприятию в целом с предоставлением дан
ных в администрацию МО;

- своевременное реагирование на жалобы от потребителей теплоснабжения с
протоколированием результатов;

- периодическое (ежемесячное) определение ключевых показателей эффек
тивности, которые должны быть прослежены, чтобы измерить прогресс в
энергоэффективности предприятия:

-   Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии (кгут/Гкал);

-   Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии

(кгут/Гкал);

-   Температура уходящих дымовых газов (°С); о   Удельный расход подпиточной воды на выработку тепловой энергии

(м3/Гкал); о   Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии

(кВт/Гкал);

-   Процент потерь тепловой энергии (%); о   Доля расхода на собственные нужды (%); о   Коэффициент использования установленного оборудования; о   Удельная материальная характеристика (м2/(Гкал/ч));

- составление периодической отчетности о прогрессе, основанном на этих из
мерениях;

- разработка программы энергосбережения на уровне предприятия (собствен
ными силами либо посредством аутсорсинга);

- разработка инвестиционной программы по реализации технических меро
приятий направленных на повышение эффективности функционирующих
систем теплоснабжения предусмотренных в соответствии с программой по
энергосбережению (см. п. 11) (собственными силами либо посредством аут
сорсинга);

- Утверждение в установленном порядке в Минпромэнерго УР нормативов
технологических затрат и потерь при передачи тепловой энергии, нормати
вов удельного расхода топлива на отпускаемую тепловою энергию, норма
тивы создания запасов топлива в котельной;

- своевременное предоставление заявки в администрацию МО для получения
субсидий на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
и повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения;

- предоставление отчетности в администрацию МО о ходе реализации меро
приятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в сфере
теплоснабжения на уровне предприятия;

- мониторинг энергетической и экономической эффективности реализован
ных мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективно
сти в сфере теплоснабжения на уровне предприятия;

- определение влияния реализованных мероприятий на изменение ключевых
индикаторов эффективности и показателей (см. п. 9) в области теплоснаб
жения в разрезе системы теплоснабжения и предприятия в целом;

- провидение инвентаризации теплоисточников и тепловых сетей и приведе
ние документации согласно требованиям «Правил технической эксплуата
ции тепловых энергоустановок, утв. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003
года №115»;

- повышение квалификации специалистов теплоснабжающей организации в
области энергоменеджмента на специализированных курсах.

Внедрение вышеперечисленных мероприятий в текущем году при актуализации схемы теплоснабжения позволит более точно оценивать техническую составляющую работы системы и принимать своевременно необходимые решения.

5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Анализ работы систем теплоснабжения показал отсутствие необходимости модернизации системы теплоснабжения. В связи с этим для решения существующих проблем в работе тепловых сетей и повышения эффективности их работы, при неизменной конфигурации и минимальных затратах необходимо:

-   проведение наладки тепловых сетей;

-   восстановление покрывного слоя на тепловой сети в д. Новый Унтем;

-   плановая замена изоляции трубопроводов на отдельных участках тепловой сети с целью доведения потерь тепловой энергии при ее транспортировке до нормативного уровня;

- установка тепловых счетчиков и автоматики погодного регулирования у наиболее крупных потребителей. Данное мероприятие является высокозатратным, поэтому рекомендуется выделить ее в отдельную инвестиционную программу.

Проведение данных мероприятий, в первую очередь, позволит в период актуализации схемы теплоснабжения проводить анализ работы сетей теплоснабжения, основанный на показаниях приборов учета. А так же позволит повысить качество услуг, оказываемых потребителям тепловой энергии, и снизить затраты, связанные с транспортировкой тепловой энергии за счет снижения тепловых потерь.

6. Инвестиции в строительство,  реконструкцию и техническое перевооружение

Объем инвестиций на модернизацию системы теплоснабжения будет определен при актуализации настоящей схемы теплоснабжения с учетом утвержденных программы энергосбережения и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры рассматриваемого населенного пункта.

7.	Решение об определении единой теплоснабжающей организа
ции

ООО «Кезское ПКХ» в настоящее время является единственной теплоснабжающей организацией на территории МО «Новоунтемское» и отвечает всем требованиям по определению единой теплоснабжающей организации (п.п.З - 19 Правил [4]) и при осуществлении своей деятельности в настоящее время уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации.

8.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источ
никами тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на данный момент невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

9.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На 01.06.2015 не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.