Администрация муниципального образования «Кезский район»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

по охране труда при работе на персональном компьютере и копировально - множительном аппарате

ИОТ – 005 – 2021

п. Кез, 2021

Администрация муниципального образования «Кезский район»

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Представитель трудового коллектива «_____»______________/______________/ | Глава муниципального образования «Кезский район» «____»________________И.О. Богданов |

Инструкция по охране труда

при работе на персональном компьютере и копировально - множительном аппарате

ИОТ – 005 – 2021

- Общие требования охраны труда

  - К работе на персональном компьютере, копировально-множительном оборудовании допускаются лица, прошедшие обучение безопасным методам труда, вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и пожарной безопасности, а также инструктаж по правилам работы в электроустановках с присвоением первой группы по электробезопасности.

  - При эксплуатации персонального компьютера, копировально-множительного оборудования на работника могут оказывать действие следующие опасные и вредные производственные факторы:

- повышенный уровень электромагнитных излучений;

- повышенный уровень статического электричества;

- пониженная ионизация воздуха;

- статические физические перегрузки;

- перенапряжение зрительных анализаторов.

  - Работник обязан:

    - Выполнять только ту работу, которая определена его должностной инструкцией.

    - Содержать в чистоте рабочее место.

    - Соблюдать режим труда и отдыха в зависимости от продолжительности, вида и категории трудовой деятельности (приложение N 1)

    - Соблюдать меры пожарной безопасности.

  - Рабочие места с компьютерами должны размещаться таким образом, чтобы расстояние от экрана одного видеомонитора до тыла другого было не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.

  - Рабочие места с персональными компьютерами по отношению к световым проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева.

  - Оконные проемы в помещениях, где используются персональные компьютеры должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др.

  - Рабочая мебель для пользователей компьютерной техникой должна отвечать следующим требованиям:

- высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 680-800 мм; при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм;

- рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм;

- рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным и регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а так же - расстоянию спинки от переднего края сиденья;

- рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 градусов; поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм.

  - Женщины со времени установления беременности переводятся на работы, не связанные с использованием ПЭВМ, или для них ограничивается время работы с ПЭВМ (не более 3-х часов за рабочую смену) при условии соблюдения гигиенических требований, установленных настоящими Санитарными правилами. Трудоустройство беременных женщин следует осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Работник во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры. Запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями, оборудованием, обращению с которыми он не обучен и не проинструктирован.

  - Запрещается находиться в помещениях в верхней одежде, вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование.

  - Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику.

  - Пролитые на пол жидкости немедленно вытереть.

  - Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов управления.

  - Работник должен соблюдать правила личной гигиены. После окончания работ и перед приемом пищи необходимо мыть руки с мылом. Для питья пользоваться водой из специально предназначенных для этой цели устройств (питьевые баки, и т.п.).

  - Работник должен знать правила пользования средствами пожаротушения. Использовать пожарный инвентарь по назначению. Во избежание возникновения пожароопасной ситуации запрещается курить в помещении.  Не допускать захламления и загромождения проходов и проездов. Соблюдать меры безопасности при обращении с легковоспламеняющимися веществами.

  - Работник лично отвечает за нарушения требований безопасности при проведении работ, предусмотренных инструкциями.

  - Работник обязан отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности его жизни и здоровью, вследствие нарушения требований охраны труда, до устранения такой опасности.

  - Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). Уметь оказать пострадавшему первую помощь и сохранить обстановку происшествия, если это не создает опасности для окружающих.

  - В целях обеспечения безопасности персонала и прочих лиц работник обязан неукоснительно соблюдать правила «Системы управления охраной труда» (СУОТ). Нарушение данных правил рассматривается как нарушение требований охраны труда.

- Требования охраны труда перед началом работы

2.1. При работе с ПК.

    - Подготовить и привести в порядок рабочее место.

    - Отрегулировать освещение на рабочем месте, убедиться в отсутствии бликов на экране.

    - Проверить правильность подключения оборудования в электросеть.

    - Проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов.

    - Протереть антистатической салфеткой поверхность экрана монитора.

    - Проверить правильность установки стола, стула, подставки для ног, пюпитра, угла наклона экрана, положение клавиатуры, положение «мыши» на специальном коврике, при необходимости, произвести регулировку рабочего стола и кресла, а     также расположение элементов компьютера в соответствии с требованиями эргономики и в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.

  - При работе с копировально – множительными аппаратами

    - Перед началом работы проверить отсутствие свисающих частей одежды, завязок и т.п., волосы собрать и убрать под головной убор.

    - При применении аппаратов копировально-множительной техники настольного типа, а также единичных стационарных копировально-множительных аппаратов, используемых периодически, для нужд самого предприятия, допускается их установка в помещениях, где производятся другие виды работ, с соблюдением требований Санитарных правил.

    - Площадь и кубатура помещений на одного работающего рассчитывается в соответствии с требованиями технологической и эксплуатационной документации (не менее 6 м2, при кубатуре - не менее 15 м3). Определение минимальной площади производственных и складских помещений производится, исходя из устанавливаемого (запроектированного) оборудования, количества вспомогательных материалов, количества рабочих мест.

    - Расстановка оборудования должна производиться с учетом обеспечения свободного доступа ко всем частям механизмов машин и аппаратов, как для обслуживания, так и для ремонта. Расстояние от стены или колонны до краев машины или аппарата (с учетом конструкции вент. систем) должно составлять не менее 0,6 м, а со стороны зоны обслуживания - не менее 1,0 м. Минимальные размеры проходов - не менее 0,6 м.

    - Проверить исправность машины, включающих и выключающих устройств, наличие и прочность крепления ограждений, надежность функционирования предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и порядок на рабочем месте.

    - Искусственное освещение помещений должно обеспечивать требуемые уровни освещенности, правильную цветопередачу, не создавая слепящей яркости и повышенной пульсации освещенности, оборудоваться легкоуправляемыми и безопасными устройствами эксплуатации. Показатель ослепленности допускается не более 40, коэффициент пульсации от установок общего освещения - не более 20%.

    - Уровень освещенности в плоскости экранов видеомониторов и других устройств отображения информации с самосветящимися объектами, используемых в оборудовании, должен быть не более 200 лк.

  - О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения к работе не приступать.

  - Работник обязан  отказаться от выполнения работ при несоответствии рабочего места требованиям норм и правил безопасности:

  - если его дальнейшие действия могут прийти в противоречие с требованиями действующих нормативных документов;

  - в случае возникновения опасности его жизни и здоровью или окружающих вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности;

  - на неисправном оборудовании, а также сверх установленного времени, в тех случаях, если такой отказ не создает угрозу здоровью себе или окружающим.

- Требования охраны труда во время работы

  - При работе с ПК.

    - Пользователь во время работы обязан:

- выполнять только ту работу,  которая  ему   поручена и по которой он был проинструктирован;

- в  течение  всего  рабочего  дня  содержать  рабочее место в  порядке  и  чистоте;

- держать открытыми все вентиляционные решетки устройств ПК;

- при необходимости прекращения работы на некоторое время, корректно закрывать все активные задачи и приложения;

- соблюдать расстояние от глаз до экрана монитора в пределах 60-80 см.

    - Пользователю во время работы запрещается:

- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном питании;

- переключение разъемов интерфейсных кабелей периферийных устройств, при включенном питании;

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами;

- отключать питание во время выполнения активных задач;

- допускать попадание влаги на поверхность системного блока,  монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств;

- включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) оборудование;

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования.

    - Продолжительность непрерывной работы с компьютером без регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов.

    - Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития познотонического утомления выполнять комплексы упражнений (Приложение 2).

  - При работе с копировально – множительными аппаратами

    - Чистку цилиндра производить в резиновых медицинских перчатках этиловым ректифицированным спиртом согласно инструкции по обслуживанию.

    - После каждой чистки цилиндра, зарядника, узлов и т.д. мыть руки теплой водой с мылом.

    - Рассыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом.

    - Запрещается:

    - чистку аппарата проводить, не отключив оборудование от сети;

    - допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе;

    - передоверять оборудование другому лицу;

    - ремонтировать аппарат;

    - работать на аппарате одновременно двум рабочим;

    - работать сидя и заниматься посторонними разговорами;

    - покидать рабочее место, не выключив аппарат;

    - вынимать застрявшие листы, не отключив оборудование;

    - опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо вещи помимо оригинала;

    - работать на аппарате с треснувшим стеклом.

    - Запрещается находиться в помещении во время работы копировально-множительного аппарата всем, кроме лиц, имеющих специальный допуск.

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях

  - При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и нечастным случаям, работник обязан: немедленно прекратить работу; отключить оборудование от сети; принять меры по эвакуации людей из опасной зоны и по предотвращению попадания людей в опасную зону; поставить в известность о случившемся руководителя; послеаварийную обстановку сохранить в неприкосновенности, если это не способствует распространению аварии, пожара или не угрожает жизни и здоровью людей.

  - Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве. Или об ухудшении состояния своего здоровья, в т.ч. о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

  - При несчастном случае работник должен оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, при необходимости вызвать скорую помощь и сообщить о несчастном случае своему непосредственному начальнику.

  - Оказание первой помощи начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни человека:

- сделать искусственное дыхание;

- при сильном кровотечении – наложить жгут, затем перевязать рану;

- при подозрении на закрытый перелом – наложить шину;

- при открытых переломах – перевязать рану, затем наложить шину;

- при ожогах – наложить сухую повязку.

  - После оказания первой помощи пострадавший должен быть направлен в ближайшее лечебное учреждение. При подозрении на повреждение позвоночника транспортировать пострадавшего только «в положении лежа» на жестком основании.

4.6. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), а также при аварийных ситуациях, которые могут привести к возникновению пожара, немедленно сообщить об этом по телефону или при помощи пожарного извещателя в пожарную часть (при этом необходимо назвать место возникновения пожара, сообщить свою фамилию) и принять меры по вызову к месту пожара руководителя подразделения или другого ответственного лица.

4.7. Оповестить об опасности пожара присутствующих и рядом работающих работников, организовать и оказать помощь по эвакуации из опасной зоны.

4.8. Принять меры по ограничению распространения пожара:

- проверить включение в работу автоматической системы пожаротушения, при необходимости провести её включение в ручном режиме;

- провести действия в соответствии с планом ликвидации аварий по аварийной остановке технологического оборудования, отключению вентиляции и электрооборудования, трубопроводов;

- при отсутствии угрозы жизни и здоровью и в случае очага пожара в малых размерах, применить первичные средства пожаротушения;

- по прибытии к месту пожара вышестоящих должностных лиц или работников пожарной охраны доложить о проведенных действиях.

Запрещается тушить водой оборудование, находящееся под напряжением.

- Требования охраны труда по окончании работ

  - Отключить питание компьютера, копировально-множительного аппарата.

  - Привести в порядок рабочее место.

  - Выполнить упражнения для глаз и пальцев рук на расслабление.

  - По окончании работ пользователь обязан убрать и привести в порядок рабочее место выключить оборудование.

  - О замеченных неисправностях в оборудовании сообщить руководителю работ.

  - Снять спецодежду, убрать ее в гардероб или в индивидуальный шкаф.

  - Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

| Разработал: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника отдела информатизации и взаимодействия с представительными органами |  | В.В. Тронин |
|  |  | «____»________ 2021г. |

| Согласовано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Аппарата Администрации муниципального образования «Кезский район» |  | Н.В. Авдеенко |
|  |  | « » 2021г |
| Ведущий специалист-эксперт отдела правовой и кадровой работы |  | Л.Г. Белослудцева |
|  |  | «____»________ 2021г. |

Приложение 1

- Время регламентированных перерывов в зависимости от продолжительности рабочей смены, вида и категории трудовой деятельности с персональным компьютером

1. Виды трудовой деятельности разделяются на 3 группы: группа А - работа по считыванию информации с экрана компьютера с предварительным запросом; группа Б - работа по вводу информации; группа В - творческая работа в режиме диалога с компьютером. При выполнении в течение рабочей смены работ, относящихся к различным видам трудовой деятельности, за основную работу с компьютером следует принимать такую, которая занимает не менее 50% времени в течение рабочей смены или рабочего дня.

2. Для видов трудовой деятельности устанавливается 3 категории тяжести и напряженности работы с компьютером, которые определяются: для группы А - по суммарному числу считываемых знаков за рабочую смену, (не более 60000 знаков за смену); для группы Б - по суммарному числу считываемых или вводимых знаков за рабочую смену, (не более 40000 знаков за смену); для группы В - по суммарному времени непосредственной работы с компьютером за рабочую смену, (не более 6 часов за смену).

3. При 8-ми часовой рабочей смене и работе на компьютере регламентированные перерывы следует устанавливать:

- для I категории работ через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый;

- для II категории работ через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 минут через каждый час работы;

- для III категории работ - через 1,5-2,0 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или продолжительностью 15 минут через каждый час работы.

4. При 12-ти часовой рабочей смене регламентированные перерывы должны устанавливаться в первые 8 часов работы аналогично перерывам при 8-ми часовой рабочей смене, а в течение последних 4 часов работы, независимо от категории и вида работ, каждый час продолжительностью 15 минут.

| Категория работы | Уровень нагрузки за рабочую смену при видах работ с компьютером |  |  | Суммарное время регламентированных перерывов, мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группа А, количество знаков | Группа Б, количество знаков | Группа В, час | При 8-ми часовой смене | При 12-ти часовой смене |
| I | До 20000 | До 15000 | До 2,0 | 30 | 70 |
| II | До 40000 | До 30000 | До 4,0 | 50 | 90 |
| III | До 60000 | До 40000 | До 6,0 | 70 | 120 |

Приложение 2

Комплексы упражнений

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| с инструкцией по охране труда |  |  | при работе на персональном компьютере и копировально - множительном аппарате |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: |  |  |  |  |  |
| № п/п | Ф.И.О. | Должность |  | Дата | Подпись |